含硅粉污水处理设备采购项目询比价采购文件

各报价单位：

新疆昌源水务科学研究院有限公司下属新疆源博水环境科技有限公司需进行含硅粉污水处理设备采购，项目名称：新特能源含硅粉污水处理设备采购项目，项目地点位于 新疆乌鲁木齐甘泉堡，请按以下要求于11月17日19：00北京时间前将报价单报至我公司。

- 项目简介：

项目区位于乌鲁木齐市甘泉堡，需要能够处理含硅粉污水的水处理设备，出水要求回用，处理量为200方/天。

- 报价要求

- 详见《报价单》。

- 三、程序与要求

- （一）报价格式详见《报价单》。最高限价：230000元。履约期限：自合同签订之日起25日内交付设备，并且调试安转完毕。

- 报价方式一：将加盖单位公章的纸质版报价单及营业执照复印件、法人身份证复印件；密封后报送至新疆昌源水务科学研究院有限公司，用于评选确定报价单位；

- 报价方式二：将加盖单位公章的报价文件（含PDF格式的营业执照、法人身份证和报价文件扫描件）发送至电子邮箱xjcyswkxyjy@163.com，邮件主题中须包含报价项目名称及报价单位名称，邮件内容中明确报价联系人及联系方式。

- 以上两种报价方式，报价单位自行选择其中任意一种即可。

- 报价单位应该按照采购文件要求，一次性报出不得更改的价格，本次采购采用最低价中标法评定最终成交人。

- 报价含增值税：13%;要求所提供的增值税发票类型为增值税专用发票。

- 采购方付款方式：按甲方要求签订合同。

- （四）报价单应于上述时限前报送至指定地点或发送至指定邮箱，未按上述要求报价的、未响应采购文件的、逾期报送的、未密封的、产品报价缺失的、报价文件损坏无法打开的均视为无效报价。

- 三、联系方式

- 联系人及电话：周女士  0991-4563015

- 技术顾问：马江平  13999861695

- 报价文件递交地址：乌鲁木齐南昌路261号新疆昌源水务科学研究院有限公司

- 电子报价文件发送邮箱：xjcyswkxyjy@163.com

- 采购单位：新疆源博水环境科技有限公司

- 2025年11月11日

- 报价单

- 项目名称：

| 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 品牌 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、提升泵 | 流量：8-10 m3/h 扬程：15-20m 功率：1.5-2.2 kW 材质：PE或铸铁衬塑（耐腐蚀） | 材质：PE或铸铁衬塑（耐腐蚀） | 南方泵/新界泵业 | 台 | 2 |
| 2、絮凝搅拌机 | 类型：立式机械搅拌机 桨叶类型：框式或桨式功率：0.37-0.55 kW转速：~20-40 rpm（可调，慢速）材质：轴-304不锈钢，桨叶-304不锈钢或碳钢衬胶 | 材质：轴-304不锈钢，桨叶-304不锈钢或碳钢衬胶 | 蓝深/小宇环境 | 台 | 2 |
| 3、絮凝池 | 有效容积：37.5 m3 尺寸（参考）：5.0m x2 .5m x 3.5m (H) 结构：碳钢防腐 | 结构：碳钢防腐 | 美之星/ | 座 | 1 |
| 4、过滤罐 | 类型：多介质机械过滤器罐体直径：Φ800mm - Φ1000mm流量：8-10 m3/h滤料：石英砂、无烟煤等（层级填充）设计压力：0.6 MPa | 304不锈钢 | 济南茵翰 | 座 | 2 |
| 5、加药系统 | PAC/PAM加药装置： - 加药泵：机械隔膜泵，流量0-50 L/h，压力0.3-0.5 MPa- 溶液箱：PE材质，容积500L pH调节加药装置：- 加药泵：机械隔膜泵或电磁隔膜泵，流量0-20 L/h，耐酸/碱- 酸/碱储罐：PE材质，容积200-300L（根据水质确定酸或碱）-?核心部件：pH在线监测仪（含电极和控制表头），用于自动控制加酸/碱泵的启停 | MPa- 溶液箱：PE材质，储罐：PE材质 | 阿尔道斯 | 套 | 2 |
| 清水罐提升泵 | 流量：8-10 m3/h 扬程：15-20m 功率：1.5-2.2 kW | 材质：PE或铸铁衬塑（耐腐蚀） | 南方泵/新界泵业 | 台 | 2 |
| 6、浮球液位开关 | 类型：电缆浮球开关 触点容量：适用于泵控电源 | 类型：电缆浮球开关 触点容量：适用于泵控电源 | / | 台 | 2 |
| 自控系统 | 满足整个水流量，水质，压力等平衡控制 | / | / | 套 | 1 |
| 7、pH调节搅拌机 | 类型：立式机械搅拌机桨叶类型：折桨式或涡轮式功率：0.75 kW 转速：~60 rpm（可调）材质：轴-304不锈钢，桨叶-304不锈钢或碳钢衬胶 | 材质：轴-304不锈钢，桨叶-304不锈钢或碳钢衬胶 | 斯卡特 | 台 | 1 |
| 8、潜水搅拌器 | 满足30m3收集池使用要求 | 材质：PE或铸铁衬塑（耐腐蚀） | 修流/蓝深 | 台 | 2 |
| 9、过滤器反洗泵 | 流量：25-30 m3/h 扬程：18-20m 功率：3.0-4.0 kW | 材质：PE或铸铁衬塑（耐腐蚀） | 南方/新界 | 台 | 2 |

- 说明：

- 1.报价含增值税：13%;要求所提供的增值税发票类型为增值税专用发票。

- 2.报价附《营业执照》《法定代表人身份证》。

- 3.付款方式及完成时效：完全响应询比价采购文件要求。

- 4、联系人及电话：

- 报价单位：       （盖章）

- 报价日期：   年   月   日