水磨沟工业园区污水处理厂化验室建设项目-设备耗材

询比价采购文件

各报价单位：

我公司承接化验室建设项目，项目名称：水磨沟工业园区污水处理厂化验室建设项目，项目地点:水磨沟工业园区污水处理厂，请按以下要求于2025年11月27日17：00北京时间前将报价单报至我公司。

- 一、项目要求：

- 提供水磨沟工业园区污水处理厂化验室所需全部设备及耗材。

- 二、报价要求

- 1、提供营业执照复印件

- 应提供近三年相关业绩

- 成交单位不得向他人转让中标项目。

- 调试培训时间不得少于5天，售后响应时间：24小时内到达现场。

- 质保期：二年

- 供货时间：10个日历日。

- 三、程序与要求

- （一）报价格式详见《报价单》。最高限价：31.00万元。

- 报价方式：将加盖单位公章的纸质版报价密封后报送至新疆昌源水务科学研究院有限公司，用于评选确定报价单位。

- 报价单位应该满足采购文件的要求，一次性报出不得更改的价格，本次采购采用最低价中标法评定最终成交人。

- 报价含增值税、设备安装及调试费、差旅费、车辆使用费等，即完成项目并通过甲方验收的一切费用。

- （三）采购方付款方式：按甲方要求签订合同。

- （四）报价单应于上述时限前报送至指定地点，未按上述要求报价的、未响应采购文件的、逾期报送的、未密封的、产品报价缺失的、报价文件损坏无法打开的均视为无效报价。

- 四、联系方式

- 联系人及电话：周女士 15352628777

- 王泽翔 13579804094

- 报价文件递交地址：乌鲁木齐南昌路261号新疆昌源水务科学研究院有限公司

- 采购单位：新疆昌源水务科学研究院有限公司

- 2025年11月25日

### 报价文件格式（未列明的格式文件可自行补充完整）

目录

- 营业执照

- 法人证明文件及授权委托书

- 报价一览表

- 报价明细表

- 报价单位认为需要提交的其他材料：

售后服务承诺书

.....

.....

.....

- 报价单

- 项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式溶解氧仪 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 真空抽滤装置 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 万分之一天平 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 电热鼓风干燥箱 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 干燥器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 箱式电阻炉 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 便携式COD快速测定仪 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | BOD快速检测仪 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 生化培养箱 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | pH计 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 氨氮快速测定仪 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 便携式总氮快速测定仪 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 便携式总磷快速测定仪 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 高压锅 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 隔水式培养箱 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 16 | 超净工作台 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 百分之一 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 单联电炉 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 水浴锅 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | 显微镜 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 超纯水机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 22 | 冷藏柜 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 23 | LUMISO多参数分析仪 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 24 | 粪大肠菌群设备 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 25 | 电脑 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 26 | 打印机 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 27 | 1.5匹冷暖空调 |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 试剂名称 | 规格型号/次数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD试剂 | 0-10000/100次 | 4 | 盒 |  |  |  |
| 2 | 氨氮试剂 | 0-50/150次 | 3 | 盒 |  |  |  |
| 3 | 总磷试剂 | 0-30/150次 | 3 | 盒 |  |  |  |
| 4 | 总氮试剂 | 0-300/150次 | 3 | 盒 |  |  |  |
| 5 | BOD | 150次/套 | 3 | 盒 |  |  |  |
| 6 | 酶底物法试剂 | 100个 | 4 | 箱 |  |  |  |
| 7 | 97孔定量盘 | HY-97/100个 | 4 | 箱 |  |  |  |
| 8 | 120ml无菌取样瓶 | 带刻度100ML、(含硫代硫酸钠)/200个 | 2 | 箱 |  |  |  |
| 9 | DPD1余氯试剂 | AP011/250次 | 2 | 盒 |  |  |  |
| 10 | 粪大肠菌群测定试剂盒 | 400次 | 40 | 盒 |  |  |  |
| 11 | EC培养基管 | 200次 | 2 | 箱 |  |  |  |
| 12 | 下口瓶 | 5升 | 2 | 个 |  |  |  |
| 13 | 止水夹 | / | 10 | 个 |  |  |  |
| 14 | 橡胶塞 | / | 2 | 个 |  |  |  |
| 15 | 无齿扁嘴镊子 | / | 2 | 个 |  |  |  |
| 16 | 剪刀 | / | 1 | 把 |  |  |  |
| 17 | 药匙 | / | 20 | 个 |  |  |  |
| 18 | 0.45μm滤膜 | / | 5 | 盒 |  |  |  |
| 19 | 瓷坩埚 | 200毫升 | 30 | 个 |  |  |  |
| 20 | 瓷坩埚 | 100毫升 | 30 | 个 |  |  |  |
| 21 | 刻度吸管 | 2ml | 10 | 支 |  |  |  |
| 22 | 刻度吸管 | 5ml | 10 | 支 |  |  |  |
| 23 | 刻度吸管 | 10m | 10 | 支 |  |  |  |
| 24 | 大肚移液管 | 2m | 5 | 支 |  |  |  |
| 25 | 大肚移液管 | 5ml | 5 | 支 |  |  |  |
| 26 | 大肚移液管 | 10ml | 5 | 支 |  |  |  |
| 27 | 洗耳球 | 60ML | 6 | 个 |  |  |  |
| 28 | 容量瓶 | 100ml白色 | 12 | 个 |  |  |  |
| 29 | 容量瓶 | 250ml白色 | 6 | 个 |  |  |  |
| 30 | 容量瓶 | 500ml白色 | 4 | 个 |  |  |  |
| 31 | 塑料烧杯 | 150ml | 6 | 个 |  |  |  |
| 32 | 称量瓶 | / | 20 | 个 |  |  |  |
| 33 | 烧杯 | 100ml | 20 | 个 |  |  |  |
| 34 | 烧杯 | 250ml | 20 | 个 |  |  |  |
| 35 | 烧杯 | 500ml | 15 | 个 |  |  |  |
| 36 | 烧杯 | 1000ml | 4 | 个 |  |  |  |
| 37 | 石棉网 | / | 3 | 个 |  |  |  |
| 38 | 一次性滴管 | 5毫升 | 3 | 包 |  |  |  |
| 39 | 洗瓶 | 500ml | 10 | 个 |  |  |  |
| 40 | 蓝口丝盖瓶 | 250ml白色 | 30 | 个 |  |  |  |
| 42 | 蓝口丝盖瓶 | 500ml白色 | 30 | 个 |  |  |  |
| 44 | 蓝口丝盖瓶 | 1000ml白色 | 10 | 个 |  |  |  |
| 46 | 硅胶管 | / | 1 | 包 |  |  |  |
| 48 | 棉绳 | / | 1 | 卷 |  |  |  |
| 49 | 实验室专用凳 子 | / | 5 | 个 |  |  |  |
| 50 | 称量纸 | / | 2 | 包 |  |  |  |
| 51 | 大张滤纸 | / | 10 | 张 |  |  |  |
| 52 | pH校准标准物质(三种) | / | 6 | 套 |  |  |  |
| 54 | 氨氮标准溶液 | 1000mg/L | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 55 | COD标准溶液 | 500mg/L | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 56 | 总磷标准溶液 | 500mg/L | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 57 | 总氮标准溶液 | 500mg/L | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 58 | 擦镜纸 | / | 5 | 本 |  |  |  |
| 59 | 坩埚钳 | 中 | 2 | 个 |  |  |  |
| 60 | 隔热手套 | / | 2 | 双 |  |  |  |
| 61 | 变色硅胶 | / | 5 | 瓶 |  |  |  |
| 62 | 搪瓷托盘 | 中 | 4 | 个 |  |  |  |
| 63 | 量筒 | 100mL | 5 | 个 |  |  |  |
| 64 | 量筒 | 250mL | 5 | 个 |  |  |  |
| 65 | 量筒 | 500mL | 5 | 个 |  |  |  |
| 66 | 量筒 | 1000mL | 5 | 个 |  |  |  |

报价单位认为需要提交的其他材料

- 1）售后服务承诺书

- 对进场施工、培训方案、完成时限及售后服务响应时间必须做出实质性响应，格式自拟。

部分设备最低参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式溶解氧仪 | 1 | 台 | 1系统要求： a. 配置方式：使用组合式配置，所有的仪器、配件及试剂均置于硬质便携箱内提供，方便携带； b. 配置内容： 主机一台、一支溶解氧电极及电缆、USB数据线、操作软件、无氧水、操作说明书 2技术指标 2.1 主机 a. 显示屏：背光液晶显示屏 b. 数据存储：3000组数据记录 (含GPL数据) c. GPS功能：12通路接收信号，内置接收天线，三维精度均为±10米； d. 数据输出：USB端口，配数据线； e. 防护等级：IP 67，可浸没于1米水深下30分钟； f. 气压：150mb - 1150mb ±1mb； g. 工作温度：-20℃ - ﹢70℃； h. 供电方式：5节5号碱性电池或镍氢充电电池； i. 电池寿命：碱性电池：长于20小时；镍氢充电电池：长于40小时（含电池）； 2.2 溶解氧电极 a. 不锈钢外壳坚固耐用，防护等级 IP 68，永久防水； b. 标准探头测量项目：电导率、电阻率、TDS、荧光法溶解氧、盐度、海水比重、水温； c. 测量范围： 溶解氧：0-50.00mg/L；0-500% 电导率：0-200mS/cm TDS：0-100,000mg/L 盐度：0-70PSU / 0-70g/kg 电阻率：5Ω·cm - 1M Ω·cm 温度：-5-50℃ d. 分辨率：0.01mg/L；0.1% e. 精确度：<20mg/L或200%时，为读数±1% >20mg/L或200%时，为读数±10% f. 数据修正：可根据盐度、压力和温度的测量，实现对溶解氧的自动补偿； g. 最多2点校准，即在空气中做100%饱和度校准，在无氧水中做0点校准； |
| 2 | 真空抽滤装置 | 1 | 套 | 1.砂芯过滤装置一套； 2.真空泵一台； 45um滤膜一盒 |
| 3 | 万分之一天平 | 1 | 台 | 1、技术指标： 1)*最大称量值220（g）； 2)*读数精度0.1（mg）； 3)*重复性0.1mg ； 4)*线性0.2（mg）； 5)*典型称量时间：1-3s； 6)秤盘尺寸∮90mm高防腐蚀性不锈钢材料，秤盘表面光滑便于清洗； 7)风罩尺寸：214*185*258mm； 8)灵敏度时间漂移：（10—30℃）1.5ppm/℃； 9)工作温度范围：5-40℃；10)工作电压100~240V AC50~60HZ ±10%； 2、 仪器特点： 1)使用简单易用5键多功能控制面板，天平主机全部使用高强度铝合金材料使用寿命更长，抗静电能力更优； 2）无线蓝牙模块可选，无需单独供电，无线传输数据； 3）前置水平指示器，方便观察和调节天平水平； 4）隔离式的工作模块，使称重室内的工作气流大大降低，称量数据能更快稳定； 5）2级权限管理，可编辑客户名称和样品名称； 6）外部校准，ACW系统具有自动侦别砝码功能，用户校 准时更方便更智能； 7）标配齐全的应用程序：基础称量、配方称量、汇总称量、动态称量、计件称量、百分比称量、密度检测、下挂称量、检重称量、统计称量、自由因子、统计图表、去皮功能、机械防盗/密码保护、单位换算等多种应用程序； 8）*生产中使用温度补偿及Robot机器人测试等核心工艺，确保精度和性能稳定（需提供质监院对生产厂家温补相关校准证书和生产厂家Robot测试报告）； 9）可实现多台天平智能管理功能：选购数据采集软件可实现多台天平同时无线传输数据及独立传输，数据实时变化曲线图，用户可自定义数据采集时间如1S,2S…1min.... 支持485modbus-rtu协议，可采集实验室温度及压力传感器数据，实现实验室所有天平联网智能管理； 10）内置实时时钟功能符合GMP,GLP要求； 11）内建密度直读程序，配合密度配件（选 配）可准确测量密度并自动运算结果； 12）IS09001质量管理体系，IS014001 环境管理体系认证； 13）天平具有自动重复性测试性能，可自动检测及计算天平重复性误差。 |
| 4 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 1.显示方式：LCD数字显示 2.电源电压：AC220V 50HZ 3.控温范围：室温+10～300℃(使用温度建议在250度以内） 4.温度分辨率：0.1℃ 5.波动度：±1℃ 6.均匀度：±2.5℃（at100℃） 7.工作环境温度：5℃～40℃ 8.输入功率：2000W 9.载物托架（标配）：2块 10.每层隔板间距：65mm 11.定时范围：0～9999min/h 12.观察窗“门上钢化玻璃观察窗 13.容积：148L |
| 5 | 干燥器 | 1 | 台 | 1.材质：透明玻璃； 2.尺寸:直径300cm |
| 6 | 箱式电阻炉 | 1 | 台 | 1.加热方式：双面硅钼棒加热； 2.温度范围：1600摄氏度； 3.温度分辨率：1摄氏度； 4.温度波动：±5摄氏度； 5.炉膛材质：氧化铝空心球； 6.加热原件：硅钼棒 7.额定功率：8kw; 8.外壳材质：冷轧钢板； 9.温度控制：双列数显管； 10.温度设定：轻触四键设定； 11.定时：0-9999分钟； 12.传感器：铂铑传感器； 13.安全装置：超温报警； |
| 7 | 便携式COD快速测定仪 | 1 | 台 | 1.仪器名称：便携式COD快速测定仪 2.测定项目：COD 3.测定范围：COD:0~10000mg/L； COD(低):0~80mg/L； COD(CH):0~15000mg/L； COD(管H):0~2000mg/L； COD(管L):0~100mg/L； 4.测定精度：≤±5% 5.重复性：≤±5% 6.存储数据：20000组 7.抗氯干扰：[cl-]＜1000mg/L无影响；[cl-]＜20000mg/L（可选） 8.光源寿命：10万小时 9.光源稳定性：≤0.001A/20min 10.比色方式：比色瓶、比色管 11.显示方式：5寸彩色触屏 12.供电方式：220V；50Hz 13.环境温度：5~40℃ 配套清单 1.主机1台 2.预制试剂 1套（种） 3.便携耗材手提箱1个 4.铝合金试管架1个 5.带盖消解管 1盒 6.移液枪 2支 7.移液枪头 2包 8.实验手套2双 9.擦镜纸1本 10.说明书1份 11.相关辅助配件 |
| 8 | BOD快速检测仪 | 1 | 台 | 技术参数 1.仪器名称：智能型BOD测定仪 2.测定项目：生化需氧量（BOD） 3.样品数量：6个/批 4.显示屏：彩色独立显示屏 5.量程范围：0-4000mg/L 6.测量周期：1-30天 7.搅拌方式：电磁式 8.工作方式：独立式 9.分辨率：0.01mg/L 10.准确度：±8% 11.结果显示：直读 12.培养温度：20℃±1℃ 13.培养瓶容积：580ml 14.温度显示：显示温度 15.数据存储：1万组 16.数据记录：1h/次 17.额定功率：20W |
| 9 | 生化培养箱 | 1 | 台 | 生化培养箱 1 外壳要求用优质冷轧钢板制作，表面静电喷涂工艺，漆膜牢固，造型美观。 使用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁， 2 箱内隔板间距可调。 3 箱体左侧装有∅50测试孔便于用户检查和外接内置设备引线。 4 箱门使用双门设计保温效果更理想，打开外面大门可通过内置大玻璃门和照明装置观察工作室物品情况，视野更宽广。 5 液晶微电脑温度控制器，可对温度和时间进行设定调节，控温精确，温度调节方便，示值准确直观， 6.风速可调节 7.使用进口无氟制冷压缩机 • 时间设定范围为：0-9999分钟。 • 控温范围 5-65度 温度精度0.1度 •电源 200V/50HZ 功率0.9kw 温度波动度：±0.5℃ |
| 10 | pH计 | 1 | 台 | 显示屏：彩色高分辨率(1024*600)电容触摸屏 pH显示范围：-2.000至19.999 pH pH分辨率：0.001 / 0.01 / 0.1pH pH相对精度：±0.002pH 输入电流：≤2×10-12 A 输入阻抗：≥1×1012 Ω mV测量范围：-1999.9～1999.9mV mV分辨率：0.1mV mV相对精度：±0.03%FS 温度测量范围：（0～100）℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度相对精度：±0.5℃ 温度补偿：手动/自动（0～100）℃ 校准：自动（3点校准) GLP标准：符合 缓冲液：欧/美/NIST. 数据存储：2000组 通讯接口：USB2.0，蓝牙无线，USB微型接口 工作条件：温度：5-40度湿度：5-85% 电源：12V1A（110-220,50Hz-60Hz适配器） 质量和安全认证:ISO9001:2000,CE和CMC |
| 11 | 氨氮快速测定仪 | 1 | 台 | 技术参数 1.仪器名称：氨氮快速测定仪 2.测定项目：氨氮 3.测定范围：氨氮:0~50mg/L； 氨氮(H):0~50mg/L(未稀释); 氨氮(管):0~5mg/L; 4.测定精度：≤±5% 5.重复性：≤±5% 6.存储数据：20000组 7.光源寿命：10万小时 8.光源稳定性：≤0.001A/20min 9.比色方式：比色瓶、比色管 10.显示方式：彩色触屏 11.供电方式：220V；50Hz 14.环境温度：5~40℃ 配套清单 1.主机 1台 2.预制试剂1盒（种） 3.试管架 1个 4.带盖消解管 20支 5.移液枪 2支 6.移液枪头 2包 7.实验手套2双 8.擦镜纸1本 9.说明书1份 10.相关辅助配件 |
| 12 | 便携式总氮快速测定仪 | 1 | 台 | 技术参数 1.仪器名称：便携式总氮快速测定仪 2.测定项目：总氮 3.测定范围：总氮:0~300mg/L； 总氮(管):0~30mg/L； 4.测定精度：≤±3% 5.重复性：≤±5% 6.存储数据：20000组 7.光源寿命：10万小时 8.光源稳定性：≤0.001A/20min 9.比色方式：比色瓶、比色管 10.显示方式：彩色触屏 11.供电方式：220V；50Hz 12.环境温度：5~40℃ 配套清单 1.主机1台 2.预制试剂1盒 3.便携耗材手提箱1个 4.试管架1个 5.带盖消解管 1盒 6.移液枪 2支 7.移液枪头 2包 8.实验手套2双 9.擦镜纸1本 10.说明书1份 相关辅助配件 |
| 13 | 便携式总磷快速测定仪 | 1 | 台 | 1.仪器名称：便携式总磷快速测定仪 2.测定项目：总磷 3.测定范围：总磷:0~30mg/L； 总磷(H):0~30mg/L(未稀释)； 总磷(管):0~3mg/L； 4.测定精度：≤±5% 5.重复性：≤±5% 6.存储数据：20000组 7.抗氯干扰：[cl-]＜1000mg/L无影响；[cl-]＜20000mg/L（可选） 8.光源寿命：10万小时 9.光源稳定性：≤0.001A/20min 10.比色方式：比色瓶、比色管 11.显示方式：5寸彩色触屏 12.供电方式：220V；50Hz 13.环境温度：5~40℃ 配套清单 1.主机1台 2.预制试剂1盒 3.便携耗材手提箱1个 4.铝合金试管架1个 5.带盖消解管 1盒 6.移液枪 2支 7.移液枪头 2包 8.实验手套2双 9.擦镜纸1本 10.说明书1份 11.相关辅助配件 |
| 14 | 高压锅 | 1 | 台 | 自控型 使用高强度上下法兰，大大增强了使用的安全性和可靠性 外壳、筒体，耐酸，耐碱，耐腐蚀 微电脑智能化自动控制 压力安全联锁装置，超温自动保护装置 自涨式密封圈，自动排放冷空气 高低水位报警，断水自控，超压自泄 内循坏排汽式，带3升集气瓶 灭菌终了可设自动排气、蜂鸣器提醒，自动停机 三种模式控制：a.加热-灭菌-快排汽 b.加热-灭菌-慢排气 c.加热-灭菌-不排汽 参考标准YY/T 1007-2018 容积：75L 功率：3.5KW 电源：220V±10% 50Hz±2% 最高工作/设计温度：135℃/139℃ 温度分辨力：1℃ 最高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa 压力表显示范围：0~0.4MPa（1.6级） 定时范围（min）：4-120 内腔尺寸(mm)：Ф400×720 提篮尺寸(mm)：Ф360×270×2个 |
| 15 | 隔水式培养箱 | 1 | 台 | 1.外壳使用优质钢板制作，表面静电喷涂漆膜牢固，造型美观、工作室使用优质304不锈钢板制作，抗腐蚀、耐老化、四角圆弧设计，易于清洁、无卫生死角，工作室内隔板可随意调节高度，使用户操作更简便。 2.2. 控温系统使用微电脑单片机技术，液晶屏显示，具有控温、定时、超温报警等功能。时间设定范围为：0-9999分钟。 3.3. 智能水位控制，声光提醒用户加水是否到位，防治缺水。 4.4. 工作室三面使用水套加热，顶部装有低噪音小型风机促使空气循环，保证工作室内温度均匀。 5.5. 双门设计，打开大门可通过内部玻璃门观察内部物体，大门使用磁性密封条，开启方便，密封良好。 6. 控温范围 RT+ 5-65度 温度精度0.1度 7.工作区尺寸400*400*500mm 8. 电源 200V/50HZ 功率0.65KW |
| 16 | 生化培养箱 | 1 | 台 | 1 外壳使用优质冷轧钢板制作，表面静电喷涂工艺，漆膜牢固，造型美观。 使用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁， 2 箱内隔板间距可调。 3 箱体左侧装有∅50测试孔便于用户检查和外接内置设备引线。 4 箱门使用双门设计保温效果更理想，打开外面大门可通过内置大玻璃门和照明装置观察工作室物品情况，视野更宽广。 5 液晶微电脑温度控制器，可对温度和时间进行设定调节，控温精确，温度调节方便，示值准确直观， 6. 风速可调节 7.使用进口无氟制冷压缩机 • 时间设定范围为：0-9999分钟。 • 控温范围 5-65度 温度精度0.1度 •工作区尺寸 385*475*805mm •电源 200V/50HZ 功率0.9kw 温度波动度：±0.5℃ |
| 17 | 超净工作台 | 1 | 台 | •外壳使用优质钢板制作，表面静电喷涂漆膜牢固，造型美观。 •工作台面适用进口不锈钢制作，内角光滑易于清洁，两侧使用透明玻璃安全大屏窗。 • 本机使用离心式风机，工作稳定，噪音小，风量可调节，保证工作区始终处于理想状态。 高效过滤器能过滤0.3um以上微尘。 • 操作区内配有照明日光灯及石英高效紫外线灭菌灯。 带刹车万向转动胶轮，移动灵活，固定方便可靠。 上下滑动前窗，可随意定位。 •洁净等级 100级 平均风速0.3-0.5m/s •使用液晶仪表 轻触按键 •电源 200V/50HZ |
| 18 | 百分之一 | 1 | 台 | 1、技术指标： 1)最大称量值1100（g） 2)读数精度0.01（g） 3)重复性0.01g 4)线性0.015（g） 5)典型称量时间：2-3s 6)秤盘尺寸170*170mm高防腐蚀性不锈钢材料，秤盘表面光滑便于清洗 7)灵敏度时间漂移：（10—30℃）1.5ppm/℃ 8)工作温度范围：5-40℃ 9)工作电压100~240V AC50~60HZ ±10% 2、 仪器特点： 1)使用简单易用5键多功能控制面板，天平主机全部使用高强度铝合金材料，使用寿命更长。 抗静电能力更优。 2)★内部校准，可根据温度时间变化自动校准，确保天平长期稳定，配RS232通讯口 3)★外部校准，ACW系统具有自动侦别砝码功能，用户也可自定义校准砝码重量。（此项提供证明材料） 4)★可选无线蓝牙键盘数据传输，电脑和手机接收数据，无需额外安装软件和驱动程序。（提供证明资料） 5)★可实现多台天平智能管理功能：选购数据采集软件可实现多台天平同时无线传输数据及独立传输，数据实时变化曲线图，用户可自定义数据采集时间如1S,2S…1min.... 支持485modbus-rtu协议，可采集实验室温度及压力传感器数据，实现实验室所有天平联网智能管理； 6)使用高精度电磁力模块传感器，维护成本极低（天平使用若干年后更换传感器部件，可再延长使用寿命5--8年）使用寿命更久！大大降低了客户的后期使用成本。 7)隔离式的工作模块，是称重室内的工作气流大大降低，实现更快更稳定 8)标配齐全的应用程序、密度称量、计数、百分百称量、动物称重、求和应用，下挂称重等 内建密度直读程序，配合密度配件（选 配）可准确测量密度并自动运算结果； |
| 19 | 单联电炉 | 1 | 台 | 1.产品规格：单联； 2.加热方式：热传导； 3.加热原件：电阻丝； 4.额定功率：1KW 5.加热盘尺寸：135*135mm |
| 20 | 水浴锅 | 1 | 台 | 1外壳使用优质冷轧钢板制作表面静电喷涂。内胆使用优质不锈钢制作 2使用具有超温报警超温保护、智能数字显示的微电脑P.1.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。时间设定范围为：0-999分钟。 3 烧杯孔可任意改变大小 5 水槽尺寸480*330*120mm 6.控温范围 RT+ 5-100度 温度精度0.1度 7.电源电压220V/50HZ 功率.1.5kw |
| 21 | 显微镜 | 1 | 台 | 一、工作条件 1.环境温度 15～50℃ 2.相对湿度 ≤80%,30℃无冷凝 3.工作电压 AC220V±10%，50/60Hz 二、技术性能指标 ★1、光学系统：无限远光学系统，放大倍数40X-2000X，需预留荧光、暗场、相差等显微观察接口，满足后续需求。响应文件中提供产品彩页。 2、观察镜筒：铰链式三目观察镜筒，可接驳成像系统，30°倾斜，瞳距50-75mm，眼点可调，固定式分光比80：20。 3、目镜：大视野目镜WF10X（视场数Ф20mm），WF20X（视场数Ф12mm）高眼点，屈光度可调，双目镜筒具有内置式防脱落装置，可有效防止由误操作引起的双目镜筒脱落。 ●4、物镜：平场消色差物镜系列、共4颗、参数必须满足以下要求： 4.1平场消色差物镜4X，数值孔径≥0.1，工作距离≥29mm。 4.2平场消色差物镜10X，数值孔径≥0.25，工作距离≥5.9mm。 4.3平场消色差物镜40X，数值孔径≥0.65，工作距离≥0.75mm。 4.4平场消色差物镜100X，数值孔径≥1.25，工作距离≥0.24mm。 5、物镜转换器：内向式四孔转换器。 6、照明系统：内藏式3WS-LED 照明，预置中心、亮度连续可调，一体式设计，无需翻转机身更换灯泡。 7、聚光镜：阿贝聚光镜，可上下升降，NA1.25，带有可变光阑、齿轮、齿条调节机构，聚光镜可有4X、10X、40X、100X刻度，配合物镜使用和滤色片。 8、调焦系统：粗微调同轴，粗调带锁紧装置（防止撞镜头），可设置松紧，微调格值2μm，调焦范围25mm。 9、载物台：双层机械载物台，尺寸≥220*145mm，行程≥78*51mm。 CCD接口：标准C型接口1X。 ★10、无限远平场消色差物镜专用镜油，响应文件中需提供如下检测指标说明书文件： 10.1 4X物镜清晰圆直径不小于16.9mm；10X物镜清晰圆直径不小于15.9mm。 10.2 40X物镜清晰圆直径不小于16.7mm；100X物镜清晰圆直径不小于14.5mm。 10.3 双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤6.82%。 10.4所有部件均为同一品牌成套产品。 |
| 22 | 超纯水机 | 1 | 台 | 技术参数: 1、电源： AC220V/50HZ； 2、制水量≥10升/小时（水温25℃、水箱水满时），配置10升纯水箱；台上式 3、取水流量 1.2-1.8L/Min（水箱储水时）； 4、进水要求：城市自来水TDS≤200ppm,水压0.1—0.5MPa，水温5-45℃； 5、成品水质： RO纯水：电导率（约0.1-1μs/cm@25℃）实验用水标准GB/T6682-2008 二级水； 6、适用范围：器皿冲洗，学生实验，纯水进水型超纯水机前置纯水单元；增湿机，清洗机，高压灭菌锅等仪器用水等。 |
| 23 | 冷藏柜 | 2 | 台 | 1.颜色：白色; 2.总容积：318L； 3.有效容积：303L； 4.机器尺寸：595*620*1752； 5.内部尺寸：525*457*1324； 6.搁架数量：钢丝搁架3个； 7.温度范围：0-10摄氏度 8.制冷方式：风冷循环； 9.噪音dB(A):55 10.能耗等级：1级 |
| 24 | LUMISO多参数水质分析仪 | 1 | 台 | 1 技术参数要求 1.1 货物名称：多参数水质检测套件 1.2用途：适用于地表水、地下水、生活饮用水、市政及工业污水等多种水体的现场快速检测； 1.3 系统要求： a. 配置方式：使用组合式配置，主机和配件置于硬质便携箱内提供，方便携带； b. 配置内容：多参数水质测量计、圆形玻璃比色管、取样用注射器及其它配件； 1.4 技术指标： a. 测量原理：比色法； ★b. 检测项目：仪器内置用于游离余氯和总氯，二氧化氯，臭氧，氨氮，氟化物，硝酸盐，铁，锰，COD，高锰酸盐指数，总磷，总氮，总硬度，总碱度，六价铬，铝，镁，氰化物，铜等项目检测用的标准曲线； c. 光路：LED光源，5条工作波长，根据检测项目自动选择 d. 滤光片带宽：5nm e. 显示：800 x 460像素LED触屏显示及操作，彩色操作步骤提示； ★f. 测量计主机防护等级IP 67，完全防水防尘； ★g. 所有试剂均为预制式，现场可直接使用无需另行配置。DPD试剂片保质期在5年以上，需提供实物图片。 h. 数据存储：可存储1000组历史记录； i. 数据传输：USB端口用于数据下载或通过扫描二维码和软件升级 j. 供电方式： 6节5号电池供电，具有自动关机节电功能。或外接电源供电。 |
| 25 | 程控定量分口机 | 1 | 台 | 程控定量封口机是由智能电路电驱动，内部专用加热辊，专门用于51孔定量盘和 97 孔定量盘封膜作用，配合定量瓶、定量盘、微生物检测试剂使用，提供简单、快速、准确的定量检测总大肠菌群、大肠埃希氏菌、粪（耐热）大肠菌群、肠球菌和绿脓假单胞菌的检测。 1.用于 GB5750-2006，HJ1001-2018 酶底物法检测水质总大肠菌群、大肠埃希氏菌，粪大肠菌群等.2.可靠性无漏液,无破孔； 3.稳定性可检测 50,000 个样品以上，使用寿命大于 5 年； 4.方便性有开/关及退格键、有定量盘计数、自动节能功能、有保洁窗口、错误提示功能； 6.一键排水功能； 7.大液晶显示窗口，4 个按键； 8.不需要无菌室,24h 检测水中总大肠菌群\大肠埃希氏菌\耐热大肠菌群； 9.预热时间≤3min； 10.噪音<48dba； 11.外罩温度<40ºC； 12.封口速度 10 秒； 13.工作电压 AC 220V±10％,50HZ； 14.封口速度 51 孔、97 孔定量检测盘封口时间≤12 秒/个； 15.工作环境温度-10ºC-50ºC； 16.检测范围： 配合 51 孔定量检测盘检测范围 0-200MPN/100ml (水样不稀释） 配合 97 孔定量检测盘检测范围 0-2419MPN/100ml (水样不稀释） 17.配置 17.1 智能程控定量封口机 1台 17.2 51孔和97孔橡胶托垫 1套 17.3 酶底物法试剂 100个 17.4 97孔或者51孔定量盘 100个 17.5 无菌取样瓶 100个 17.6 阳性比色盘 1个 17.7 366NM双光束暗箱 1台 17.8 MPN软件 1份 |
| 26 | 电脑 | 2 | 台 | 2.系统及运行：I5-12400F/8G内存/NVME 3.内存：512G固态/2G 独/无光驱/串口/PCI-E 4.显示器： 24液晶显示器 |
| 27 | 打印机 | 2 | 台 | 1.产品类型：黑白激光打印机； 2.最大打印幅面：A4； 3.打印速度：达到16ppm 4.接口类型：USB； 5.产品尺寸：347*224*194mm |

- 说明：

- 1.上述报价含增值税、设备费、差旅费、车辆使用费等，即完成项目并通过甲方验收的一切费用。价格不因税率、人工成本、燃油成本的调整或政策行情的调整而发生变化，要求所提供的增值税发票类型为增值税专用发票。

- 联系人及电话：

- 报价单位：       （盖章）

- 报价日期：    年    月    日