
新疆源博水环境科技有限公司含硅粉污水处理设备

采购项目

询价文件

项目编号：YBSHJ-2026-01
询价人：新疆源博水环境科技有限公司
2026年1月19日

新疆源博水环境科技有限公司含硅粉污水处理设备采购项目

询价邀请函

我公司即将开展含硅粉污水处理设备采购项目，现诚邀各单位参与报价。一、工程概况

项目名称：含硅粉污水处理设备采购项目

项目编号：YBSHJ-2026- 01
采购方式：询价采购。
（三）采购单位：新疆源博水环境科技有限公司
（四）交货地点：甘泉堡工业园区。

（五）预算金额：最高限价： 26 万元；质量保修期 3 年。

（六）本项目不接受联合体供应商参加询价
二、采购范围及报价要求
（一）询价范围：详见询价清单。

（二）报价要求：报价形式为固定单价，所报综合单价应包含完成本项目供货所需的全部直接费、间接费、管理费、利润、税金及风险等费用。

三、报价单位资格要求

（一）应具有独立法人资格具有的有效营业执照，且营业范围应包含承揽本项目询价范围内所要求内容。

（二）在近三年的供货活动中未发生货物质量问题。

（三）近三年内没有发生骗取中标、严重违约或农民工群体事件等不良行为。

（四）未被列入失信被执行人名单。

（五）未被列入新疆昌源水务集团有限公司供应商“黑名单”。

（六）须提供法定代表人授权委托书及委托代理人的社保证明材料。

四、报名
报名回执发送邮箱：xjcyswkxyjy@163.com
报名回执递交截止时间：2026年1月23日19:00截止
邮件主题：项目名称+供应商名称+报名回执
报名回执获取：详见《报名回执》
报价单位需在指定时间提交报名回执。
五、报价文件的递交时间及地点
报价方式：线上询价采购发送邮箱
（一）将加盖公章的报价单位资格文件（含法定代表人身份证复印件、授权委托书原件及委托代理人的身份证复印件、社保证明材料、营业执照复印件、未被列入失信被执行人名单证明材料）及加盖单位公章的加密报价文件在上述要求时间前发送至电子邮箱xjcyswkxyjy@163.com，邮件主题为“项目名称+供应商名称”，邮件内容中明确报价联系人及联系方式。
（二）线上询比时间（2026年1月26日10时00分，北京时间）后，通过电子邮件向各报价单位发送报价文件解密指令通知。
（三）解密与身份核验：报价单位在收到通知后，必须在规定时间内（30分钟内）回复邮件（报价文件解密密码），用于开启加密的报价文件。
（四）报价单位应该按照询价采购文件要求，一次性报出不得更改的价格，本次采购采用最低价中标法评定最终成交人。
六、联系方式

询价人: 新疆源博水环境科技有限公司

联系人及电话：马江平13999861695 
新疆源博水环境科技有限公司
2026年1月19日

报名回执：
******项目报名回执
新疆源博水环境科技有限公司：
贵方**年**月**日发出的****项目采购公告收悉。我方愿意参加该项目，保证响应人资格要求 满足贵方要求，将按时递交应答资料，并声明自愿承担相关保密责任，如有泄密行为，将承担相应责任。
联系人：
联系地址：
联系电话：
E-mail：
特此回复。
（确认方单位名称及盖章）
****年**月** 日
授权委托书：
法人证明
本人  （姓名），系  （单位名称）的法定代表人，前来参加    （项目名称）询价采购。
	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面


投标单位：    （盖公章）
法定代表人签字或盖章：                               
身份证号码：
日期： 2026 年 月  日
授权委托书
本人        （姓名），系      （单位名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名），          （身份证号），        （手机）为我单位代理人，前来参加              （项目名称）询价采购，代理人以我单位的名义办理，我均予以承认。
委托期限：           
	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面

	被授权人身份证正面
	被授权人身份证反面


投标单位：    （盖公章）
法定代表人签字或盖章：                               
身份证号码：    
委托代理人签字或盖章：               
身份证号码： 
授权日期：     年    月   

报价文件：
含硅粉污水处理设备采购项目
报  价  文  件
（项目编号：YBSHJ-2026-01）
报价单位：                  （单位公章）
报价日期：     年   月   日                 
目   录
报价函及报价函附录............................
授权委托书....................................
三、工程量清单....................................
四、资质文件......................................

五、企业业绩......................................

六、其他资料......................................
一、报价函及报价函附录
（一）报价函
新疆源博水环境科技有限公司：
1．我方已仔细研究了    （项目名称）询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）     元（¥     ）的总报价，项目工期：   日历天，按约定完成全部清单内容，系统质量达到建设方要求。
2．我方承诺已具备询价文件规定的报价单位资格条件。
3．如我方被确定为成交单位：
（1）我方承诺在收到成交人通知后，在规定的期限内与询价方签订合同；
（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分；
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部系统及资料。
4．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。
报价单位：                      （单位公章）
法定代表人（或委托代理人）：           （签字或盖章）
地址：                                                                
电话：                                                                  
                     年         月        日
二、授权委托
（一）法定代表人证明
本人  （姓名），系  （单位名称）的法定代表人，前来参加    （项目名称）询价采购。
	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面


投标单位：                               （盖公章）
法定代表人签字或盖章：                               
身份证号码：
日期： 2026 年 月  日
（二）授权委托书
本人        （姓名），系      （单位名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名），          （身份证号），        （手机）为我单位代理人，前来参加              （项目名称）询价采购，代理人以我单位的名义办理，我均予以承认。
委托期限：           
	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面

	被授权人身份证正面
	被授权人身份证反面


投标单位：    （盖公章）
法定代表人签字或盖章：                               
身份证号码：    
委托代理人签字或盖章：               
身份证号码： 
授权日期：     年    月    日
三、工程量清单

	序号
	产品
	规格型号
	原产地
	品牌
	数量

	
	名称
	
	
	
	

	1
	提升泵
	流量：8-10 m3/h
	
	
	2台

	
	
	扬程：15-20m
	
	
	

	
	
	功率：1.5-2.2 kW
	
	
	

	
	
	材质：PE或铸铁衬塑（耐腐蚀）
	
	
	

	2
	絮凝搅拌机
	类型：立式机械搅拌机
	
	
	2台

	
	
	桨叶类型：框式或桨式功率：0.37-0.55 kW转速：~20-40 rpm（可调，慢速）材质：轴-304不锈钢，桨叶-304不锈钢或碳钢衬胶
	
	
	

	3
	絮凝池
	有效容积：37.5 m3
	
	
	1座

	
	
	尺寸（参考）：5.0m x2 .5m x 3.5m (H)
	
	
	

	
	
	结构：碳钢防腐
	
	
	

	4
	过滤罐
	类型：多介质机械过滤器罐体直径：Φ800mm - Φ1000mm流量：8-10 m3/h滤料：石英砂、无烟煤等（层级填充）设计压力：0.6 MPa
	
	
	2座

	5
	加药系统
	PAC/PAM加药装置：
	
	
	2套

	
	
	- 加药泵：机械隔膜泵，流量0-50 L/h，压力0.3-0.5 MPa- 溶液箱：PE材质，容积500L
	
	
	

	
	
	pH调节加药装置：- 加药泵：机械隔膜泵或电磁隔膜泵，流量0-20 L/h，耐酸/碱- 酸/碱储罐：PE材质，容积200-300L（根据水质确定酸或碱）-?核心部件：pH在线监测仪（含电极和控制表头），用于自动控制加酸/碱泵的启停
	
	
	

	6
	清水罐提升泵
	流量：8-10 m3/h 扬程：15-20m  功率：1.5-2.2 kW
	
	
	4台

	7
	浮球液位开关
	类型：电缆浮球开关  触点容量：适用于泵控电源
	
	
	2台

	8
	自控系统
	满足整个水流量，水质，压力等平衡控制
	
	
	1套

	9
	pH调节搅拌机
	类型：立式机械搅拌机桨叶类型：折桨式或涡轮式功率：0.75 kW
	
	
	1台

	
	
	转速：~60 rpm（可调）材质：轴-304不锈钢，桨叶-304不锈钢或碳钢衬胶
	
	
	

	10
	潜水搅拌器
	满足30m3收集池使用要求
	
	
	2台

	11
	过滤器反洗泵
	流量：25-30 m3/h 扬程：18-20m  功率：3.0-4.0 kW
	
	
	2台

	12
	污泥螺杆泵
	流量：8-10 m3/h 扬程：15-20m  功率：1.5-2.2 kW
	
	
	2台

	13
	泥浆泵
	流量：8-10 m3/h 扬程：15-20m  功率：1.5-2.2 kW
	
	
	2台

	14
	药剂
	PAC
	
	
	3000kg

	15
	药剂
	PAM
	
	
	300kg


注：所报各单价均为包含完成本项目供货所需的直接费、间接费、利润、税金及风险等一切费用的综合单价。

四、资质文件
（包括但不仅限于营业执照、供应商未被列入“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”截图）
五、企业业绩
	序号
	合同名称
	合作商名称
	日期
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：附合同或相关资料。
六、其他资料
（报价单位认为需加以阐述的其他资料）

